HPC Cluster

คู่มือการใช้งานสำหรับผู้ใช้

เวอร์ชัน 1.0 — พฤษภาคม 2568

# 1. บทนำ

ยินดีต้อนรับสู่ระบบ HPC (High-Performance Computing) Cluster ระบบนี้ช่วยให้คุณรันงานคำนวณที่ต้องการทรัพยากร CPU, RAM, หรือ GPU สูง แทนที่จะรันโปรแกรมบนคอมพิวเตอร์ส่วนตัว คุณส่ง 'งาน (job)' ไปยัง Cluster และระบบจะจัดสรรทรัพยากรที่เหมาะสมให้โดยอัตโนมัติ

## 1.1 ภาพรวมของระบบ (Overview)

| ส่วนประกอบ | รายละเอียด |
| --- | --- |
| Compute Nodes | เซิร์ฟเวอร์ 2 เครื่อง แต่ละเครื่องมี CPU 64 คอร์, RAM 503 GB, GPU NVIDIA A40 |
| Local Scratch | SSD เร็วประมาณ 6 TB ต่อ Compute Node ที่ /scratch |
| Job Scheduler | Slurm Workload Manager |
| โควตาผู้ใช้ | 300 GB ต่อผู้ใช้ (home directory) |

รูปภาพที่ 1

## 1.2 พาร์ติชัน (คิวงาน)

งานจะถูกส่งไปยัง 'พาร์ติชัน' ซึ่งกำหนดเวลาสูงสุดและทรัพยากรที่ใช้ได้:

| พาร์ติชัน | เวลาสูงสุด | ค่าเริ่มต้น | ใช้สำหรับ |
| --- | --- | --- | --- |
| cpu | 7 วัน | ใช่ | งาน CPU ทั่วไป |
| gpu | 3 วัน | ไม่ใช่ | งาน GPU (AI/ML) |
| short | 1 ชั่วโมง | ไม่ใช่ | ทดสอบและดีบัก |

## 1.3 กฎสำคัญ

⚠️  ห้ามรันโปรแกรมหนักบน Login Node โดยตรง ให้ใช้ Slurm (sbatch/srun) เสมอ

- บันทึกผลลัพธ์สำคัญไว้ที่ /home เท่านั้น ข้อมูลใน /scratch จะถูกลบหลังงานสิ้นสุด

- โควตา Home Directory คือ 300 GB ตรวจสอบการใช้งานด้วย: du -sh /home/$USER

- เมื่องานถึงเวลาสูงสุด Slurm จะหยุดงานนั้น ให้บันทึก checkpoint สำหรับงานที่ใช้เวลานาน

- ห้ามเข้าถึงหรือแก้ไขไฟล์ของผู้ใช้คนอื่น

# 2. เริ่มต้นใช้งานด่วน (Quick Start)

## 2.1 เข้าสู่ระบบผ่าน Open OnDemand (OOD)

- เข้าไปยังเบราว์เซอร์ : https://odt-hpc.kku.ac.th

- ล็อคอินด้วย Username และ Password ของตนเอง

- เมื่อเข้าสู่ OOD ให้ไปยัง Files > Home Directory

รูปภาพที่ 2

- cpu: สำหรับงาน CPU ทั่วไป

- gpu: สำหรับงาน GPU (AI/ML)

- short: สำหรับงานเล็กน้อย หรือ ทดสอบและดีบัก

- สถานะ Node: idle = ว่าง

- สถานะ Node: mix = ใช้งานบางส่วน

- สถานะ Node: alloc = ใช้งานเต็ม

- สถานะ Node: down = ไม่พร้อมใช้งาน

- สมมุติว่างานของ User อยู่ที่ Directory my_lab

- ทำการสร้างงาน เลือก Jobs > Job Composer

รูปภาพที่ 3

- เลือก New Job > From Default Template

รูปภาพที่ 4

- Script location ซึ่งจะเป็น Directory ที่จะเริ่มทำงานกัน และ Script name คือไฟล์หลักที่จะใช้งานเป็นหลัก (สามารถสร้างและเปลี่ยนไฟล์หลักได้ที่ Job Options) เลือก Edit Files

รูปภาพที่ 5

- เลือก Upload ไฟล์หรือโฟร์เดอร์งานของตนเอง

รูปภาพที่ 6

- กลับไปยัง Jobs เพื่อแก้ไข main_job.sh อยู่ด้านขวาล่าง

รูปภาพที่ 7

- ทดสอบไฟล์โดยใช้ partition short แก้ไขและกด Save

#!/bin/bash

#SBATCH --job-name=python_slurm_test   	# ตั้งชื่อโปรเจกต์งาน

#SBATCH --output=output_%j.txt              	# ไฟล์บันทึก Log ผลลัพธ์ (%j คือเลข Job ID)

#SBATCH --error=error_%j.txt           	# ไฟล์บันทึกข้อผิดพลาด (ถ้ามี)

#SBATCH --partition=short              	# เลือกกลุ่มเครื่องคำนวณ (เปลี่ยนตามที่ระบบคุณระบุ)

#SBATCH --nodes=1                      	# ขอใช้งานจำนวน 1 Node (เครื่องคอมพิวเตอร์)

#SBATCH --ntasks=1                     	# จำนวนกระบวนการหลัก (Task)

#SBATCH --cpus-per-task=1              	# ขอหัวประมวลผล (CPU Core) 1 หัวต่องาน

#SBATCH --mem=2G                       	# ขอใช้หน่วยความจำ (RAM) ขนาด 2 Gigabytes

#SBATCH --time=00:10:00                	# กำหนดเวลาวิ่งสูงสุด ชั่วโมง:นาที:วินาที (ตัดงานหากเกินเวลา)

# พิมพ์คำสั่งที่ต้องการรันด้านล่างนี้

python3 --version

python3 my_script.py

รูปภาพที่ 8

- กด Submit จะได้ไฟล์ผลลัพธ์ออกมากดังนี้

รูปภาพที่ 9

รูปภาพที่ 10

- ตรวจสอบงานทั้งหมดของตนเองเลือก Job > Active Jobs เพื่อดูรายละเอียดได้

รูปภาพที่ 10

## 2.2 เข้าสู่ระบบผ่าน JupyterHub

- เปิดเบราว์เซอร์แล้วไปที่ https://odt-hpc.kku.ac.th/jupyter

- เข้าสู่ระบบด้วย Username และ Password ของตนเอง JupyterHub จะเริ่ม Jupyter Notebook บน Compute Node อัตโนมัติ คุณสามารถเขียนและรันโค้ด Python ได้โดยตรงในเบราว์เซอร์ โดยจะได้ partition cpu, 4 CPUs, 8 GB RAM, 8 ชม.

## 2.3 เข้าสู่ระบบผ่าน SSH

Secure Shell (SSH) ผ่าน Terminal หรือโปรแกรมต่าง ๆ เช่น PowerShell, PuTTY, MobaXterm หรือ ใช้ผ่าน Jupyter Terminal

- เข้าผ่าน cmd หรือ PowerShell

รูปแบบ: ssh [Username]@odt-hpc-cn.kku.ac.th

ตัวอย่าง: ssh user1@odt-hpc-cn.kku.ac.th

ถ้าเข้าใช้งานครั้งแรกจะมีการถาม fingerprint ให้ตอบ yes เมื่อใส่รหัสผ่านเรียบร้อยแล้วจะเข้าสู่หน้าระบบ

- เข้าผ่าน PuTTY

รูปภาพที่ 11

- เข้าผ่าน MobaXterm

รูปภาพที่ 12

รูปภาพที่ 13

- เข้าผ่าน Jupyter

รูปภาพที่ 14

- เข้าไปยัง Directory งานของคุณพร้อมสร้างไฟล์ Script ทดสอบโดยใช้ partition cpu

- ส่งงานด้วยคำสั่ง sbatch job_test.sh

- ตรวจสอบดูสถานะ squeue -u Username

#!/bin/bash

#SBATCH --job-name=my-job            # ชื่องาน

#SBATCH --output=/home/%u/job-%j.out # ไฟล์ผลลัพธ์ (%u=username, %j=jobid)

#SBATCH --error=/home/%u/job-%j.err  # ไฟล์ error

#SBATCH --partition=cpu              # พาร์ติชัน (cpu/gpu/short)

#SBATCH --nodes=1                    # จำนวน node

#SBATCH --ntasks=1                   # จำนวน task

#SBATCH --cpus-per-task=4            # CPU ต่อ task

#SBATCH --mem=8G                     # หน่วยความจำ

#SBATCH --time=02:00:00              # เวลาสูงสุด (HH:MM:SS)

# คำสั่งของคุณด้านล่าง

echo "Job started at $(date)"

python3 my_script.py

echo "Job finished at $(date)"

รูปภาพที่ 15

- สำหรับคำสั่งง่ายๆ ใช้ srun โดยตรง:

srun --partition=short python3 my_script.py

srun --partition=gpu --gres=gpu:1 python3 train.py

srun --partition=cpu --cpus-per-task=8 --mem=16G ./my_program

## 2.4 การโอนย้ายไฟล์

ใช้ FileZilla, WinSCP, หรือคำสั่ง scp ในการโอนย้ายไฟล์:

### อัพโหลดไฟล์ไปยัง HPC

scp myfile.txt Username@odt-hpc-cn.kku.ac.th:/home/Username/

### ดาวน์โหลดไฟล์จาก HPC

scp Username@odt-hpc-cn.kku.ac.th:/home/Username/result.csv ./

### การตั้งค่า FileZilla / WinSCP

| การตั้งค่า | ค่า |
| --- | --- |
| Protocol | SFTP |
| Host | IP Address HPC |
| Port | 22 |
| Username | ชื่อผู้ใช้งานของคุณ |
| Password | รหัสผ่านของคุณ |

# 3. Software & Environment

| Software | เวอร์ชัน |
| --- | --- |
| NVIDIA Driver | 595.71.05 |
| CUDA | 13.2 |
| JupyterHub | 5.4.6 |
| JupyterLab | 4.x |
| Python | 3.9.25 |
| Node.js | 16.20.2 |
| Open OnDemand | 3.1 |

# 4. คำสั่ง Slurm พื้นฐาน

## 4.1 คำสั่งที่จำเป็น

| คำสั่ง | คำอธิบาย | ตัวอย่าง |
| --- | --- | --- |
| sinfo | แสดงสถานะ Cluster | sinfo |
| squeue | แสดงคิวงาน | squeue -u $USER |
| sbatch | ส่งงาน Batch | sbatch my_job.sh |
| srun | รันคำสั่งแบบ Interactive | srun --partition=short hostname |
| scancel | ยกเลิกงาน | scancel 123 |
| sacct | แสดงประวัติงาน | sacct -u $USER |

## 4.2 ตรวจสอบสถานะ Cluster

sinfo

สถานะ Node: idle = ว่าง, mix = ใช้งานบางส่วน, alloc = ใช้งานเต็ม, down = ไม่พร้อมใช้งาน

## 4.3 ตรวจสอบงานของคุณ

squeue -u $USER                   # งานที่กำลังรันและรอคิว

sacct --format=JobID,JobName,State,Elapsed,MaxRSS   # งานที่เสร็จสิ้นแล้ว

# 5. การส่งงาน (Job Submission)

## 5.1 งาน Batch (ใช้บ่อยที่สุด)

สร้างไฟล์สคริปต์แล้วส่งงาน งานจะรันในพื้นหลัง

### ขั้นตอนที่ 1: สร้างไฟล์สคริปต์งาน

#!/bin/bash

#SBATCH --job-name=my-job                   # ชื่องาน

#SBATCH --output=/home/my_lab/%u/job-%j.out # ไฟล์ผลลัพธ์(%u=username, %j=jobid)

#SBATCH --error=/home/my_lab/%u/job-%j.err  # ไฟล์ error

#SBATCH --partition=cpu                     # พาร์ติชัน (cpu/gpu/short)

#SBATCH --nodes=1                           # จำนวน node

#SBATCH --ntasks=1                          # จำนวน task

#SBATCH --cpus-per-task=4                   # CPU ต่อ task

#SBATCH --mem=8G                            # หน่วยความจำ

#SBATCH --time=02:00:00                     # เวลาสูงสุด (HH:MM:SS)

# คำสั่งของคุณด้านล่าง

echo "Job started at $(date)"

python3 my_script.py

echo "Job finished at $(date)"

### ขั้นตอนที่ 2: ส่งงาน

sbatch my_job.sh

### ขั้นตอนที่ 3: ตรวจสอบสถานะ

squeue -u $USER

### ขั้นตอนที่ 4: ดูผลลัพธ์

cat /home/$USER/job-*.out

## 5.2 งาน Interactive (สำหรับทดสอบ)

รับ Shell บน Compute Node โดยตรง:

srun --partition=short --time=00:30:00 --cpus-per-task=4 --mem=8G --pty bash

# ตอนนี้คุณอยู่บน Compute Node รันคำสั่งได้ตามปกติ

# พิมพ์ 'exit' เมื่อเสร็จสิ้น

## 5.3 งาน GPU

เพื่อใช้ GPU NVIDIA A40 ให้เพิ่ม --partition=gpu และ --gres=gpu:1:

#!/bin/bash

#SBATCH --job-name=gpu-job

#SBATCH --output=/home/%u/gpu-%j.out

#SBATCH --partition=gpu

#SBATCH --gres=gpu:1                 # ขอ GPU 1 ตัว

#SBATCH --cpus-per-task=4

#SBATCH --mem=16G

#SBATCH --time=08:00:00

nvidia-smi                           # ตรวจสอบว่า GPU พร้อมใช้งาน

python3 train_model.py

## 5.4 งาน Multi-Node (MPI)

#!/bin/bash

#SBATCH --job-name=mpi-job

#SBATCH --output=/home/%u/mpi-%j.out

#SBATCH --partition=cpu

#SBATCH --nodes=2                    # ใช้ 2 nodes

#SBATCH --ntasks-per-node=4          # 4 tasks ต่อ node

#SBATCH --time=04:00:00

srun ./my_mpi_program

## 5.5 Array Job (รันสคริปต์เดิมหลายครั้ง)

#!/bin/bash

#SBATCH --job-name=array-job

#SBATCH --output=/home/%u/array-%A_%a.out

#SBATCH --array=1-10                 # รัน 10 ครั้ง (index 1-10)

#SBATCH --partition=cpu

#SBATCH --cpus-per-task=2

#SBATCH --mem=4G

#SBATCH --time=01:00:00

echo "Task $SLURM_ARRAY_TASK_ID"

python3 process.py --input data_${SLURM_ARRAY_TASK_ID}.csv

# 6. การใช้งาน /scratch เพื่อ I/O เร็ว

/scratch คือ SSD เร็วในแต่ละ Compute Node (~6 TB) ใช้สำหรับข้อมูลชั่วคราวที่ต้องการอ่าน/เขียนเร็ว ข้อมูลใน /scratch จะถูกลบอัตโนมัติเมื่องานสิ้นสุด

ตัวอย่าง: คัดลอกข้อมูลไปยัง scratch ประมวลผล แล้วคัดลอกผลลัพธ์กลับ:

#!/bin/bash

#SBATCH --job-name=scratch-example

#SBATCH --partition=cpu

#SBATCH --cpus-per-task=4

#SBATCH --mem=8G

#SBATCH --time=02:00:00

# สร้าง scratch directory สำหรับงานนี้

SCRATCH_DIR=/scratch/$SLURM_JOB_ID

mkdir -p $SCRATCH_DIR

# คัดลอก input ไปยัง scratch (SSD เร็ว)

cp /home/$USER/large_dataset.csv $SCRATCH_DIR/

# ประมวลผลบน scratch (เร็วกว่า NFS มาก)

cd $SCRATCH_DIR

python3 /home/$USER/process.py large_dataset.csv output.csv

# คัดลอกผลลัพธ์กลับมา home

cp $SCRATCH_DIR/output.csv /home/$USER/results/

# ทำความสะอาด (ไม่บังคับ prolog/epilog จัดการให้)

rm -rf $SCRATCH_DIR

# 7. ตัวอย่างสคริปต์งานสมบูรณ์

## 7.1 การวิเคราะห์ข้อมูลด้วย Python

#!/bin/bash

#SBATCH --job-name=python-analysis

#SBATCH --output=/home/%u/analysis-%j.out

#SBATCH --partition=cpu

#SBATCH --cpus-per-task=8

#SBATCH --mem=32G

#SBATCH --time=04:00:00

python3 << 'PYTHON'

import numpy as np

import pandas as pd

data = pd.read_csv('/home/myuser/data.csv')

result = data.groupby('category').mean()

result.to_csv('/home/myuser/result.csv')

print('วิเคราะห์เสร็จสิ้น!')

PYTHON

## 7.2 การฝึก PyTorch บน GPU

#!/bin/bash

#SBATCH --job-name=pytorch-train

#SBATCH --output=/home/%u/train-%j.out

#SBATCH --partition=gpu

#SBATCH --gres=gpu:1

#SBATCH --cpus-per-task=8

#SBATCH --mem=32G

#SBATCH --time=1-00:00:00

python3 << 'PYTHON'

import torch

print(f'CUDA available: {torch.cuda.is_available()}')

print(f'GPU: {torch.cuda.get_device_name(0)}')

model = torch.nn.Linear(100, 10).cuda()

x = torch.randn(32, 100).cuda()

output = model(x)

print(f'Output shape: {output.shape}')

print('ฝึกโมเดลเสร็จสิ้น!')

PYTHON

## 7.3 สคริปต์ Python หลายไฟล์ในงานเดียว

#!/bin/bash

#SBATCH --job-name=multi-step

#SBATCH --output=/home/%u/multi-%j.out

#SBATCH --partition=cpu

#SBATCH --cpus-per-task=4

#SBATCH --mem=16G

#SBATCH --time=04:00:00

echo 'ขั้นตอนที่ 1: Preprocessing...'

python3 /home/$USER/scripts/preprocess.py

echo 'ขั้นตอนที่ 2: วิเคราะห์...'

python3 /home/$USER/scripts/analyze.py

echo 'ขั้นตอนที่ 3: สร้างรายงาน...'

python3 /home/$USER/scripts/report.py

echo 'เสร็จสิ้นทุกขั้นตอน!'

## 7.4 รันคำสั่งเดียว

สำหรับคำสั่งง่ายๆ ใช้ srun โดยตรง:

srun --partition=short python3 my_script.py

srun --partition=gpu --gres=gpu:1 python3 train.py

srun --partition=cpu --cpus-per-task=8 --mem=16G ./my_program

# 8. การจัดการงาน

## 8.1 ยกเลิกงาน

scancel 12345                # ยกเลิกงานที่ระบุ

scancel -u $USER             # ยกเลิกงานทั้งหมดของคุณ

## 8.2 ดูผลลัพธ์งาน (ขณะกำลังรัน)

tail -f /home/$USER/job-12345.out

## 8.3 ดูรายละเอียดงานที่เสร็จแล้ว

sacct -j 12345 --format=JobID,JobName,State,Elapsed,MaxRSS,ExitCode

# สถานะงาน:

# COMPLETED  = เสร็จสมบูรณ์

# FAILED     = เกิดข้อผิดพลาด (ตรวจสอบไฟล์ .err)

# TIMEOUT    = ถึงเวลาสูงสุด (เพิ่ม --time)

# CANCELLED  = คุณหรือ Admin ยกเลิก

# OUT_OF_ME+ = ใช้ RAM เกินที่ขอ (เพิ่ม --mem)

## 8.4 ตรวจสอบการใช้งานดิสก์

du -sh /home/$USER              # การใช้งานรวม

du -sh /home/$USER/*            # การใช้งานต่อโฟลเดอร์

# 9. เคล็ดลับและแนวทางปฏิบัติที่ดี

- ขอเฉพาะทรัพยากรที่ต้องการจริงๆ การขอเกินจะบล็อกผู้ใช้คนอื่น

- ใช้ --partition=short สำหรับการทดสอบ งานสั้นจะเริ่มได้เร็วกว่า

- ใช้ /scratch สำหรับข้อมูลชั่วคราวระหว่างการคำนวณ ไม่ใช่ /home

- บันทึก checkpoint สำหรับงานที่รันนาน กรณีที่ timeout

- ตรวจสอบไฟล์ผลลัพธ์ (.out/.err) เมื่องานล้มเหลว

- ใช้ sacct เพื่อดูว่างานของคุณใช้ RAM จริงเท่าไร แล้วปรับ --mem ให้เหมาะสม

- ทำความสะอาดไฟล์ผลลัพธ์เก่าเพื่อประหยัดพื้นที่ดิสก์

- ใช้ Array Job แทนการส่งงานแยกจำนวนมาก

## 9.1 ตารางรูปแบบเวลา

| รูปแบบ | ระยะเวลา |
| --- | --- |
| 00:30:00 | 30 นาที |
| 02:00:00 | 2 ชั่วโมง |
| 1-00:00:00 | 1 วัน |
| 7-00:00:00 | 7 วัน |

## 9.2 ตารางรูปแบบหน่วยความจำ

| รูปแบบ | ปริมาณ |
| --- | --- |
| 1G | 1 GB |
| 500M | 500 MB |
| 16G | 16 GB |
| 64G | 64 GB |

## 9.3 ตัวแปร Environment ของ Slurm

ภายในสคริปต์งาน ตัวแปรเหล่านี้พร้อมใช้งาน:

| ตัวแปร | คำอธิบาย |
| --- | --- |
| $SLURM_JOB_ID | หมายเลข Job ID ที่ไม่ซ้ำกัน |
| $SLURM_JOB_NAME | ชื่องานที่คุณระบุ |
| $SLURM_CPUS_PER_TASK | จำนวน CPU ที่จัดสรร |
| $SLURM_MEM_PER_NODE | หน่วยความจำที่จัดสรร |
| $SLURM_ARRAY_TASK_ID | ดัชนี Array Task (สำหรับ Array Jobs) |
| $USER | ชื่อผู้ใช้งานของคุณ |

# 9. FAQ & Troubleshooting